Качество питьевой воды муниципального образования — городского округа Великий Новгород

2020 год.

В рамках выполнения Планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, являющихся неотъемлемой частью инвестиционных программ МУП «Новгородский водоканал» по развитию системы коммунальной инфраструктуры холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения Великого Новгорода на 2019-2023 годы,  МУП «Новгородский водоканал» выполняются работы по перекладке ветхих стальных и чугунных сетей, находящихся в хозяйственном ведении Предприятия с заменой на полиэтиленовые трубопроводы.             В 2020 году за счет собственных средств переложено 1,73 км водопроводных сетей.

Отчет по выполнению плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды МУП «Новгородский водоканал» за 2020 год, плановый период 2021-2022 годы прилагаются.

Недостаток финансирования не позволяет Предприятию выполнить необходимые мероприятия по проведению качества питьевой воды в полном объеме. МУП «Новгородский водоканал» принимает участие в федеральных программах, в том числе  в федеральном проекте «Чистая вода».

Предприятием МУП «Новгородский водоканал» ведется работа по разработке и реализации мероприятий, позволяющих улучшить качество водоподготовки, а так же  снизить концентрации железа в разводящей сети за счет снижения коррозионной активности воды

# МУП «Новгородский водоканал» подготовлено техническое задание на выполнение проектных работ «Реконструкция системы водоснабжения Великого Новгорода»

Изменению и модернизации будут подвержены все основные процессы левобережных очистных сооружений.

1. Процесс приготовления и дозирования реагентов предусматривает следующие основные   направления модернизации:

- создание автоматизированной системы дозирования реагентов,

- замена дозирующего оборудования,

- внедрение дополнительных реагентов снижения коррозионной активности воды (известь, сода и хлорид кальция),

-снижения влияния техногенных загрязнений (порошковые активированные угли).

2. Процессов отстаивания предусматривает следующие основные

направления модернизации:

- оптимизация работы камер хлопьеобразования  отстойников,

- внедрение системы тонкослойного отстаивания горизонтальных отстойников.

3. Процесс фильтрования предусматривает оптимизацию работы фильтров с заменой дренажных  систем и внедрением многослойной загрузки.

4. Процесс ультрафиолетового обеззараживания предусматривает установку оборудования обеззараживания перед подачей в разводящую сеть на насосной станцией 2-го подъема.

Реализация данных мероприятий предусмотрена государственной программой Новгородской области «Чистая вода» на 2023-2024 годы.

Качество питьевой воды, производимой МУП «Новгородский водоканал» соответствует гигиеническим нормативам, изложенным в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с критериями гигиенической оценки качества питьевой воды, данных производственного контроля качества питьевой воды МУП «Новгородский водоканал»  муниципальное образование - городской округ Великий Новгород относится к населенному пункту, обеспеченному в 2020 году  условно – доброкачественной питьевой водой.